第二单元全称「信息系统的集成」，核心就是讲“怎么把分散的设备连起来，组成能协同工作的系统”。除了物联网，剩下的计算机网络基础+无线网络+远程控制系统是另一半必考内容，在江苏合格考中占比和物联网相当，以选择题、判断题为主，易混点特别多。

以下考点均对照教科版教材、江苏学业水平考试说明、历年真题三重验证，无超纲。

一、计算机网络基本概念

通俗解释

你可以把网络理解成「修桥连小岛」：每台电脑/手机就是一座小岛，网络就是用网线/WiFi当桥，把小岛连起来，让它们之间能互相传文件、共享打印机，不用再拿U盘拷来拷去。 网络最核心的目的就两个：资源共享（共用打印机、共享文件）、数据通信（发消息、传数据）。

核心概念

- 网络三要素：通信主体（电脑、手机等终端）、通信设备（交换机、路由器）、通信协议（统一的通信规矩）

- 按覆盖范围分类（必背，每年必考）

  - LAN 局域网：覆盖范围最小，一般是一个房间、一栋楼、一个学校

  - MAN 城域网：覆盖一个城市，比如全市的教育专网

  - WAN 广域网：跨城市、跨国家，范围极大

|  | 局域网(LAN) | 城域网(MAN) | 广域网(WAN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖范围 | 10公里以内 | 10-100公里 | 几百到几千公里 |
| 传播介质 | 双绞线、电磁波 | 光纤 | 专线 |
| 举 例 | 计算机教室、电子阅览室、家庭网络等 | 各地政府机构网、地方教育网等 | 互联网 |

  - 补充：互联网（Internet）是全世界最大的广域网

考点&考法

- 选择题：给出场景（如“学校机房的电脑网络”），判断属于哪类网络

- 判断题：“互联网是最大的局域网”→ 错误，是广域网

- 选择题：以下哪个是计算机网络的核心功能 → 选资源共享/数据通信

易错坑点

- 校园网、企业园区网，哪怕有好几栋楼，只要在一个园区内，都属于局域网，不是城域网

- 网络必须有协议，没有协议的设备连起来也没法通信

二、常见网络设备（选择题高频易混TOP1）

这部分是选择题重灾区，四个设备特别容易搞混，用「职场类比法」一次性分清：

| 设备 | 通俗角色 | 核心功能 | 考点提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网卡 | 每个人的“嘴巴+耳朵” | 接收和发送网络信号，每个电脑/手机都内置 | 终端接入网络的必备设备，没有它连不上网 |
| 交换机 | 公司内部前台 | 局域网内部多设备互联，只负责内部传数据 | 只能连同一个局域网里的设备，不能上外网 |
| 路由器 | 小区保安+快递分拣 | 连接两个不同的网络（局域网+互联网），分配IP地址，判断数据该发去哪 | 唯一能跨网络、能上外网的设备，家用WiFi路由器核心就是路由功能 |
| 调制解调器（光猫） | 翻译官 | 做信号转换：光纤的光信号 ↔ 电脑能识别的电信号 | 又叫Modem，光猫是它的一种（光电转换） |

考点&考法

- 给出功能描述，选对应设备

- 区分交换机和路由器：问“哪个设备可以让局域网设备连上互联网”→ 选路由器

易错坑点

- 家里的无线路由器是“一体机”，集成了路由器、交换机、WiFi AP三个功能，但考试考的是单个设备的概念，要分开记

- 交换机不能分配IP地址，路由器才可以

三、IP地址与DNS

通俗解释

- IP地址：设备在网络上的「门牌号」，每台联网设备都有唯一的IP，找对方传数据全靠它。

- DNS：网络「通讯录」，你记不住数字门牌号（IP），只记得名字（域名，比如baidu.com），DNS就负责把名字翻译成门牌号，电脑才能找到目标网站。

核心概念

- IPv4地址：由4段0~255的十进制数字组成，用点隔开，比如192.168.1.1

- 配套概念（考频低，了解即可）

  - 子网掩码：判断两个IP是不是在同一个局域网

  - 默认网关：局域网的出口，一般就是路由器的IP，相当于小区大门

- DNS（域名系统）：核心作用是域名解析，即域名 ↔ IP地址的转换

考点&考法

- 判断题：判断一个IP格式对不对，比如256.0.0.1是错误的（单段数字不能超过255）

- 选择题：“输入域名就能打开网站，依靠什么服务”→ 选DNS

- 判断题：“没有DNS就无法上网”→ 错误，直接输IP也能上网，DNS只是帮你翻译域名

易错坑点

- IP地址是唯一的，但局域网内部可以用私有IP（192.168开头），外网看不到

- DNS不是上网的必须条件，是方便人记域名用的

四、网络协议（易混TOP3，必考）

通俗解释

协议就是设备之间通信的「统一普通话」，大家都按这个规则说话，才能听懂对方。如果两台设备用不同的协议，就像一个说中文一个说英文，根本没法交流。

核心概念&考点

1. TCP/IP协议簇

互联网的“根本大法”，是一整套协议的总称，所有联网设备都必须遵守，是互联网的基础。

2. TCP vs UDP（最高频对比考点）

| 协议 | 通俗类比 | 特点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCP | 挂号信 | 面向连接、可靠、速度稍慢；发数据会确认对方收到，丢了就重发 | 刷网页、发文件、微信聊天 |
| UDP | 发传单 | 无连接、不可靠、速度快；发出去就不管，可能丢包 | 直播、视频通话、网络游戏 |

3. 常见应用协议（考对应关系）

- HTTP：网页浏览协议，网址开头的http://就是它

- HTTPS：加密版HTTP，传输的数据都是加密的，更安全，网址前有小锁图标，网银、网购都用它

- FTP：文件传输协议，专门用来传大文件

- SMTP/POP3：邮件协议，SMTP负责发邮件，POP3负责收邮件

考点&考法

- 对比题：TCP和UDP的区别，给场景选协议

- 对应题：浏览器上网用什么协议 → HTTP

- 判断题：“HTTPS比HTTP更安全”→ 正确

易错坑点

- TCP/IP不是一个协议，是一整套协议簇

- UDP虽然不可靠，但延迟低，适合实时性要求高的场景，不是“不好的协议”

五、小型无线网络（WLAN）

通俗解释

就是不用网线的局域网，也就是我们常说的WiFi，用无线电波代替网线传数据。

核心概念

- WLAN：无线局域网的缩写，就是WiFi网络的学名，属于局域网的一种

- AP（无线接入点）：相当于“无线版交换机”，发射WiFi信号，让手机、电脑能无线接入局域网。商场、地铁里的公共WiFi热点，本质就是一个个AP。

考点&考法

- 判断题：“WLAN属于广域网”→ 错误，属于局域网

- 选择题：AP的作用是什么 → 提供无线网络接入

易错坑点

- 纯AP只有发射信号的功能，不能拨号上网，家用无线路由器是把AP和路由器做在一起了

- WiFi就是WLAN的通俗叫法，考试里看到WLAN要知道是无线局域网

六、远程控制系统

通俗解释

人不在现场，通过网络操控远处的设备干活。比如你在公司用手机打开家里的空调，老师在办公室远程关掉教室的投影，都是远程控制。

核心工作流程（双向数据流）

现场传感器采集数据 → 网络传输到控制平台 → 用户/系统发出控制指令 → 网络传回现场 → 执行器执行动作

考点&考法

- 判断题：远程控制的数据流是单向的 → 错误，是双向的（既要传数据回来，又要发指令过去）

- 选择题：以下哪个属于远程控制应用 → 选手机远程开空调这类

第二单元（非物联网部分）考前必记易混结论

- 交换机只管局域网内部，路由器才能连外网

- TCP可靠、面向连接；UDP速度快、不可靠

- DNS负责域名解析，不是上网的必须条件

- 校园网是局域网，互联网是最大的广域网

- 光猫做信号转换，路由器分配IP、连外网