一、物联网

我们平时说的「互联网」，本质是人和人、人和电脑/手机联网，核心是让人去看信息、传消息；而「物联网」，是把现实世界里的各种物体（路灯、水表、空调、共享单车、门禁、冰箱）都装上“感知器官”和“网络模块”，让物体不用人插手，就能自己采集数据、互相传数据、接收指令自动干活。

举个最常见的例子：

- 普通电表：要抄表员上门看数字，这和物联网没关系

- 智能电表：自己测用电量，自动通过网络传给电力公司，欠费还能远程断电，这就是典型的物联网应用

- 再比如共享单车远程开锁、手机APP远程开家里的空调、ETC自动扣费、小区门禁刷脸开门，全都是物联网。

简单记：互联网的核心是“人上网”，物联网的核心是“物连网、物说话、物干活”。

二、物联网核心相关概念（全是考点）

1. 物联网三层架构（江苏合格考必考核心）

这是整章最高频考点，几乎每套卷都考，用「人体类比法」记绝对不会错：

| 层级 | 通俗角色 | 核心功能 | 常见设备 | 考法提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | 人的眼睛、耳朵、皮肤+手脚 | 采集外界信息、执行具体动作 | 温湿度传感器、摄像头、RFID标签、门禁读卡器、烟雾报警器、电机/电磁阀（执行器） | 选择题最高频：给设备问属于哪一层，90%考感知层设备 |
| 网络层 | 人的神经、血管 | 把感知层采集的数据传出去，把指令传回来 | 路由器、网关、4G/5G模块、WiFi、蓝牙 | 考得少，记住是“传输通道”即可 |
| 应用层 | 人的大脑、手机APP | 处理数据、发号施令、给人用的界面 | 智能家居APP、智慧停车后台系统、电力监控平台 | 注意和感知层区分：APP、软件平台都属于应用层 |

2. 传感器 vs 执行器（最容易搞混的考点）

这俩都属于感知层，但功能完全相反，判断题最爱挖坑：

- 传感器：输入设备，负责“采集信息” 把物理世界的温度、湿度、光线、压力等变成电信号传给系统，相当于“眼睛耳朵”。 例子：温湿度传感器、光敏传感器、红外传感器、烟雾报警器。

- 执行器：输出设备，负责“动手干活” 接收系统发来的指令，做出实际动作，相当于“手和脚”。 例子：空调压缩机、智能门锁的电机、浇水电磁阀、路灯开关。

一句话区分：传感器是“测东西的”，执行器是“干事情的”。

3. RFID技术（常考概念）

中文叫「射频识别」，通俗说就是不用接触，靠无线电就能识别物体信息。 比如：小区门禁卡、ETC高速收费、超市商品防盗标签、共享单车锁的定位打卡，都用了RFID。 考点：RFID属于物联网感知层的技术，作用是快速识别物体、采集信息。

4. 物联网三大基本特征（填空题/简答题考点）

- 全面感知：靠各种传感器、RFID，随时随地采集物体信息

- 可靠传输：通过网络把数据准确传出去，不丢包

- 智能处理：后台用大数据、人工智能分析数据，自动做出决策控制

三、江苏学业水平合格考 物联网考点汇总

【选择题高频考法】

- 层级对应题：给出一个设备（比如“温湿度传感器”“摄像头”“手机APP”），问属于物联网哪一层

  - 坑点：很多同学以为摄像头是应用层，实际它是采集画面的，属于感知层

- 场景判断题：问以下哪个属于/不属于物联网应用

  - 技巧：看物体能不能“自己联网、自动工作”。普通电视、普通自行车不属于；智能电视、共享单车属于

- 概念辨析题：物联网和互联网的区别

  - 核心：互联网连接人与信息；物联网连接物与物、人与物

【判断题高频挖坑点】

- ❌“物联网就是互联网，换了个名字而已” 正确说法：物联网是互联网的延伸和扩展，核心是物物相连，不只是人和人联网

- ❌“执行器的作用是采集环境中的温度、湿度等信息” 正确说法：采集信息的是传感器，执行器负责执行动作

- ❌“智能音箱APP属于物联网的感知层” 正确说法：APP是给人操作、处理数据的，属于应用层

- ❌“RFID是一种网络传输技术，属于网络层” 正确说法：RFID是识别采集技术，属于感知层

【简答题/填空题考点】

- 写出物联网的三层架构（感知层、网络层、应用层）

- 物联网的三个主要特征（全面感知、可靠传输、智能处理）

四、最容易错的3个结论（考前记牢）

- 传感器=采集，执行器=执行，都属于感知层

- 所有软件、APP、后台系统，全是应用层

- 物联网≠互联网，物联网的核心是“万物互联”